# Sprawozdanie – laboratorium 2 PSI

Przedmiot: Programowanie Sieciowe

Autorzy: Marek Dzięcioł, Jakub Mieczkowski, Tomasz Nejman-lider Data sporządzenia: 27.11.2025

Wersja: 1.0

# Treść zadania:

Napisz zestaw dwóch programów – klienta i serwera komunikujących się poprzez TCP. Klient oraz serwer musi być napisany w konfiguracji C + Python (do wyboru co w czym).

Klient wysyła do serwera działanie, które serwer ma obliczyć i odesłać odpowiedź do klienta. Dla uproszczenia proszę przyjąć, że klient wysyła 3 wiadomości w ramach działania: liczba1, znak „*”, liczba2. Po otrzymaniu tych 3 wiadomości serwer oblicza „liczba1 * liczba2” i odsyła wynik do klienta. Klient i serwer wypisują działanie oraz wynik w konsoli. Program klienta ma być interaktywny, tzn. po uruchomieniu to użytkownik wpisuje działanie na zasadzie: liczba1, enter, „*”, enter, liczba2, enter → powinien pokazać się wynik. Proszę założyć, że użytkownik zawsze wpisze dobre liczby i znak działania (nie tracić czasu na walidacje).

# Opis rozwiązania problemu:

Utworzyliśmy dwa programy:

- Klient tcp w C

- Serwer tcp w Pythonie

Serwer nasłuchuje na danym porcie TCP (domyślnie 8888), używając funkcji recv(). Po odebraniu danych, dekoduje je na liczbę pierwszą, operator i liczbę drugą. Następnie przeprowadza podaną operację arytmetyczną na liczbach i odsyła rezultat w postaci tekstowej.

Klient wysyła 3 pakiety TCP korzystając z funkcji send():

- Liczbę pierwszą, operator i liczbę drugą.

- Dane wczytywane są kolejno do bufora o rozmiarze BSIZE=1024

- Przed wysłaniem dla pewności na końcu bufora dodawany jest terminator tekstu \0

- Czeka na odpowiedź, używając recv()

- Następnie odpowiedź jest wyświetlana jako zwykły tekst

# Napotkane problemy

- Po stronie klienta nie wyświetlały nam się żadne dane. Przyczyną okazał się być docker i standardowy strumień wyjścia stdou. Aby to obejść skorzystaliśmy ze znaku końca linii \n, scanf i trybu interaktywnego (-ai).

- Mieliśmy wątpliwości czy TCP nie scali naszych danych w jeden duży pakiet (algorytm Nagla). Jednakże w trakcie testów, okazało się że do serwera nasz kod wysyła 3 różne pakiety.

# Opis konfiguracji

Serwer/środowisko: bigubu.ii.pw.edu.pl Port domyślny: 8888

Sieć: z38_network

Adres sieci: 172.21.38.0/24, fd00:1032:ac21:38::/64 Nazwy kontenerów:

- Serwer: z38_server

- Klient: z38_client

# Opis testowania i wyniki testów

Przykłądowa poprawna komunikacja klienta z serwerem:

Connecting...                                                                                                                   Connected.                                                                                                                      Input operand no. 1: 2                                                                                                          Input operator: *                                                                                                               Input operand no. 2: 3                                                                                                          Performed opeartion: 2 * 3                                                                                                      Return code: 3                                                                                                                  Server response: 6.0                                                                                                            Input operand no. 1: 10                                                                                                         Input operator: +                                                                                                               Input operand no. 2: 11                                                                                                         Performed opeartion: 10 + 11                                                                                                    Return code: 4                                                                                                                  Server response: 21.0                                                                                                           Input operand no. 1: 3                                                                                                          Input operator: -                                                                                                               Input operand no. 2: 5                                                                                                          Performed opeartion: 3 - 5                                                                                                      Return code: 4                                                                                                                  Server response: -2.0                                                                                                           Input operand no. 1: 123                                                                                                        Input operator: +                                                                                                               Input operand no. 2: 321                                                                                                        Performed opeartion: 123 + 321                                                                                                  Return code: 5                                                                                                                  Server response: 444.0                                                                                                          Input operand no. 1: 42                                                                                                         Input operator: -                                                                                                               Input operand no. 2: 24                                                                                                         Performed opeartion: 42 - 24                                                                                                    Return code: 4                                                                                                                  Server response: 18.0                                                                                                           Input operand no. 1: 5                                                                                                          Input operator: -                                                                                                               Input operand no. 2: 5                                                                                                          Performed opeartion: 5 - 5                                                                                                      Return code: 3                                                                                                                  Server response: 0.

Przykładowa komunikacja z błędami:

Input operand no. 1:                                                                                                            1

Input operator: 2                                                                                                               Input operand no. 2: 2                                                                                                          Performed opeartion: 1 2 2                                                                                                      Return code: 23                                                                                                                 Server response: ERROR: unknown operator                                                                                        Input operand no. 1: 1                                                                                                          Input operator: &                                                                                                               Input operand no. 2: 3                                                                                                          Performed opeartion: 1 & 3                                                                                                      Return code: 23                                                                                                                 Server response: ERROR: unknown operator                                                                                        Input operand no. 1: abc                                                                                                        Input operator: +                                                                                                               Input operand no. 2: cde                                                                                                        Performed opeartion: abc + cde                                                                                                  Return code: 62                                                                                                                 Server response: ERROR: invalid data (could not convert string to float: 'abc')

# Wnioski końcowe

Udało nam się poprawnie zaimplementować zarówno program kliencki jak i serwer dla powyższego zadania. Przeprowadziliśmy wiele udanych testów. Być może sam protokół oprzeć na strumieniu danych niż na wysyłaniu pakietów TCP. Jednakże nasze podejście w praktyce okazało się działać poprawnie.